SINCRO_ROBO

PRD + SDD v0.4

Especificação consolidada para desenvolvimento e coleta no POC

Atualização - 16/09/2026

Status Versão revisada após respostas aos pontos pendentes. Esta edição fecha o mapa lógico/físico da pose do robô, define a convenção angular visual, fixa o offset funcional de 57,5 mm, estabelece tolerâncias iniciais de POC e formaliza o fluxo Cursor/Codex → Git → GitHub → PCBOX em Curitiba.

Referência visual do processo de sincronismo visão ↔ robô.

# 1. Decisões consolidadas desta versão

| Tema | Decisão v0.4 |
| --- | --- |
| CLP / pose | Ler X, Y, Z, Rx, Ry e Rz a partir de RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5]. |
| Rx / Ry | Exibir na tela como diagnóstico, além de X, Y, Z e Rz. |
| Ângulo visual | Representar o eixo sobre a máscara e normalizar o valor para 0° ≤ θv < 180°, com sentido horário no sistema de imagem. |
| Referência angular | Eixo paralelo a X → 0°. Eixo ortogonal a X → 90°. Orientações separadas por 180° são equivalentes. |
| Offset do pick | Ponto funcional a +57,5 mm do centro geométrico do retângulo, sobre a linha central local de Y. |
| Tolerância inicial XY | 20 mm no POC; objetivo é reduzir após caracterização das medições. |
| Tolerância inicial angular | 5° no POC; objetivo é reduzir após caracterização. |
| Planos Z | Default 0, 200 e 400 mm, mas configuráveis por sessão. |
| Modo operacional | Manutenção manual. A pose só é gravada após confirmação humana. |
| Desenvolvimento | Cursor ou Codex; versionamento Git; publicação posterior no GitHub; clone no PCBOX do POC em Curitiba. |

Observação sobre a convenção angular A resposta recebida menciona também uma faixa 90°–269°, porém conclui explicitamente que o valor deve ficar restrito a 0°–179°. Esta v0.4 adota como requisito operacional a faixa contínua 0° ≤ θv < 180°, pois ela também atende às referências 0° para paralelo a X e 90° para ortogonal a X. A implementação deve ser validada visualmente no POC antes de congelar a convenção.

# 2. Escopo do Sincro_robo

O Sincro_robo é uma ferramenta de manutenção manual para calibrar o relacionamento entre a visão computacional e a pose do robô. Não comanda movimentos, não verifica permissivos de segurança, não lê pressão, não executa handshake e não decide se a célula está pronta.

Capturar e segmentar o molde com a câmera Omron Sentech.

Calcular centroide, eixo e ângulo do molde a partir da máscara RF-DETR.

Ler e exibir a pose atual do robô via CIP.

Permitir ao usuário congelar um candidato de captura.

Perguntar explicitamente: “Gravar esta posição do robô?”.

Persistir o par Visão ↔ Robô somente após confirmação.

Validar cobertura, resíduos e erro angular ao longo da sessão.

Exportar parâmetros e histórico da calibração.

# 3. Estratégia de pontos e planos Z

Mantém-se a estratégia simplificada da v0.3: 7 pontos por plano como padrão, com expansão adaptativa quando as métricas indicarem necessidade. Com três planos default, a coleta usual é de 21 pontos, não 75.

| Grupo | Pontos por plano | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| Ajuste | 5 | Cobrir centro e regiões periféricas sem concentração ou alinhamento. |
| Validação | 2 | Não participam do ajuste; verificam generalização. |
| Total padrão | 7 | Encerrar o plano se as métricas atenderem aos limites provisórios. |
| Expansão | +1 a +2 | Adicionar somente quando resíduos/validação indicarem região deficiente. |
| Máximo sugerido | 9 | Acima disso, investigar visão, modelo geométrico ou procedimento. |

Planos default: Z = 0, 200 e 400 mm. O usuário poderá editar, adicionar ou remover planos antes de iniciar a sessão.

# 4. Pose visual do molde

Câmera ↓ RF-DETR Segmentation ↓ Máscara do molde ↓ MoldPoseEstimator ├─ centroide Cv ├─ eixo principal Xm ├─ eixo secundário Ym ├─ ângulo θv normalizado em [0°, 180°) └─ qualidade geométrica ↓ VisionQualityGate

O RF-DETR deve localizar/segmentar a instância. A geometria deve ser calculada de forma determinística sobre a máscara, sem usar o centro do bounding box como referência metrológica.

| Item | Valor do bundle |
| --- | --- |
| Família | rfdetr |
| Variante | RFDETRSegSmall |
| Tarefa | instance_segmentation |
| Classe | sku |
| Resolução nominal | 384 |
| Threshold default | 0.3 |
| Melhor F1 registrado | 0.9865 |
| Melhor segm mAP50:95 | 0.9682 |

## 4.1 Centroide

O centroide visual Cv = (Xv, Yv) deverá ser calculado por momentos da máscara/contorno. O cálculo final deve usar coordenadas da imagem original da câmera.

Xv = M10 / M00 Yv = M01 / M00

## 4.2 Eixo e convenção angular

O eixo principal deve ser exibido diretamente sobre a máscara. O estimador recomendado é PCA sobre pontos da máscara/contorno, desde que acompanhado por um indicador de qualidade do eixo.

| Condição geométrica | Ângulo visual esperado |
| --- | --- |
| Eixo paralelo ao eixo X da imagem | 0° |
| Eixo ortogonal ao eixo X da imagem | 90° |
| Eixo girado 180° em relação a uma orientação equivalente | Mesmo valor após normalização módulo 180° |

Convenção adotada no POC: 0° ≤ θv < 180° crescimento no sentido horário da imagem Para eixo estimado v = (vx, vy), em coordenadas de imagem (Y cresce para baixo): θv = mod(deg(atan2(vy, vx)), 180) A troca de sinal do autovetor PCA não altera θv porque o resultado é módulo 180°.

Consequência arquitetural Não é mais necessário exigir uma marca assimétrica ou um DirectionResolver para eliminar 180°. A orientação do molde é tratada como um eixo sem direção, com equivalência θ ≡ θ + 180°.

# 5. Ponto funcional da plataforma de 8 ventosas

O ponto funcional não coincide com o centro geométrico do retângulo. Conforme a especificação recebida, ele está sobre a linha central local de Y e deslocado 57,5 mm para a direita do centro geométrico.

Esquema sem escala. Convenção local adotada: d_pick = (+57,5 mm, 0 mm).

Offset local do pick: d_pick = [ +57,5 ; 0 ] mm Durante a calibração: Cr = Pr - R(Rz) · d_pick Na aplicação da calibração: Pr_alvo = T_plano(Cv) + R(Rz_estimado) · d_pick Cr = centro geométrico equivalente no referencial do robô Pr = posição do TCP/ponto funcional T_plano = transformação calibrada para o plano Z

Esse tratamento evita que o offset de 57,5 mm seja absorvido incorretamente como uma simples translação fixa, já que o deslocamento gira com o molde.

# 6. Contrato do CLP / Sysmac

| Campo lógico | Nome físico Sysmac | Uso |
| --- | --- | --- |
| robot_x | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0] | Exibir e gravar |
| robot_y | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[1] | Exibir e gravar |
| robot_z | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[2] | Exibir e gravar |
| robot_rx | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[3] | Exibir e gravar como diagnóstico |
| robot_ry | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[4] | Exibir e gravar como diagnóstico |
| robot_rz | RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[5] | Exibir, gravar e usar na relação angular |

O acesso no POC será somente leitura. A aplicação não deverá criar ou utilizar tags adicionais sem nova decisão de projeto.

Pendente técnico de integração O nome físico está definido, mas o tipo Sysmac exato do array (por exemplo, REAL/LREAL) ainda deve ser confirmado no projeto atual do CLP antes de congelar a validação de tipos.

# 7. Fluxo operacional de captura

1. Selecionar/criar a sessão e confirmar os planos Z.

2. Iniciar o plano atual.

3. Posicionar o molde na região desejada do FOV.

4. Aguardar VISÃO ESTÁVEL: máscara, centroide e ângulo dentro dos limites de jitter configurados.

5. Movimentar manualmente o robô e encaixar a plataforma no ponto funcional.

6. O Sincro_robo lê continuamente X, Y, Z, Rx, Ry e Rz e mostra todos na tela.

7. O operador pressiona CAPTURAR PONTO.

8. O app congela VisionObservation e RobotPoseSnapshot e apresenta os valores.

9. O app pergunta: “Gravar esta posição do robô?”.

10. GRAVAR persiste o par e executa validação. CANCELAR descarta apenas o candidato e retorna ao modo armado.

11. Após ponto aceito, sugerir automaticamente a próxima região do FOV.

PONTO 04 / PLANO Z=200 mm VISÃO Xv = ... Yv = ... θv = ...° [0° ≤ θv < 180°] ROBÔ X = ... Y = ... Z = ... Rx = ... Ry = ... Rz = ... Gravar esta posição do robô? [ CANCELAR ] [ GRAVAR ]

# 8. Tolerâncias e validação

As tolerâncias iniciais do POC são provisórias. O objetivo é obter o menor erro possível e usar a campanha de coleta para caracterizar a distribuição real dos erros.

| Métrica | Limite inicial POC | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Erro lateral XY | 20 mm | Usar como limite provisório; calcular média, RMS, máximo e P95. |
| Erro angular | 5° | Usar como limite provisório; calcular média absoluta, RMS e máximo. |
| Jitter de visão | A definir no POC | Registrar σX, σY e σθ para cada captura. |
| Validação por plano | 2 pontos independentes | Não entram no ajuste. |

Regra de evolução da tolerância Não reduzir o limite automaticamente para a própria média observada. O sistema deve medir média/RMS/máximo/P95 ao longo do POC, apresentar os resultados e permitir que a equipe defina um limite final menor após observar a capacidade real do conjunto câmera + visão + robô.

# 9. Validações automáticas por ponto

| Gate | Validações |
| --- | --- |
| Visão | Uma instância válida; confidence mínima; máscara não cortada; centroide e θv estáveis; axis_quality aceitável. |
| Pose | X/Y/Z/Rx/Ry/Rz presentes; leitura recente; nenhuma coordenada ausente. |
| Par | Não duplicado; região do FOV útil; faixa angular acrescenta informação; plano correto. |
| Geométrico | Após modelo provisório: residual XY e erro angular; marcar SUSPECT quando ultrapassar os limites. |

O Sincro_robo pode mostrar variação entre amostras consecutivas da pose como auxílio visual, mas isso não deve ser rotulado como permissivo de segurança nem como confirmação de robot_stopped.

# 10. Arquitetura de software revisada

CameraService ↓ RFDetrSegmenter ↓ MoldPoseEstimator ├─ CentroidEstimator ├─ PrincipalAxisEstimator ├─ AngleNormalizer [0°,180°) └─ VisionQualityGate PLCService (read-only) └─ RobotPoseReader X / Y / Z / Rx / Ry / Rz VisionObservation ─┐ RobotPoseSnapshot ─┼→ CaptureController UserConfirmation ─┘ ↓ CalibrationPair ↓ PairValidator ↓ CalibrationEngine ↓ Export / Audit

# 11. Requisitos funcionais atualizados

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| FR-VIS-01 | Segmentar automaticamente o molde usando o RF-DETR. |
| FR-VIS-02 | Calcular Cv a partir da máscara e manter coordenadas na imagem original. |
| FR-VIS-03 | Calcular e exibir o eixo principal sobre a máscara. |
| FR-VIS-04 | Normalizar θv no intervalo contínuo [0°,180°), horário; 0° paralelo a X e 90° ortogonal. |
| FR-PICK-01 | Representar d_pick = (+57,5 mm, 0 mm) no referencial local do molde. |
| FR-PLC-01 | Ler RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5] em modo read-only. |
| FR-UI-01 | Exibir X, Y, Z, Rx, Ry e Rz em tempo real. |
| FR-CAP-01 | Exigir confirmação explícita antes de persistir a pose. |
| FR-CAP-02 | Mostrar a pergunta 'Gravar esta posição do robô?'. |
| FR-VAL-01 | Usar 20 mm e 5° como limites provisórios do POC. |
| FR-VAL-02 | Calcular e armazenar média, RMS, máximo e P95 de erro lateral. |
| FR-PLAN-01 | Criar sessão com planos default 0/200/400 mm, permitindo edição. |
| FR-POINT-01 | Usar 7 pontos por plano como padrão e expansão adaptativa até 9 quando necessário. |

# 12. Fluxo de desenvolvimento e implantação no POC

Cursor ou Codex ↓ implementação incremental ↓ testes locais + revisão do PRD/SDD ↓ Git local commit / histórico ↓ GitHub do projeto push / tag da versão POC ↓ PCBOX - Curitiba Guilherme clona o repositório ↓ preflight de câmera + CLP ↓ coleta dos pontos ↓ cálculo / validação do sincronismo do robô

| Fase | Responsabilidade / saída |
| --- | --- |
| Desenvolvimento | Assistentes Cursor ou Codex implementam uma feature por vez conforme PRD/SDD. |
| Controle de versão | Alterações aprovadas são registradas no Git local com histórico rastreável. |
| Publicação | Código é enviado ao GitHub do projeto. Owner/repositório exato ainda deve ser informado. |
| POC Curitiba | Guilherme clona a versão no PCBOX da célula. |
| Integração | Validar StApi da câmera e leitura CIP do array de pose. |
| Campanha | Coletar pontos por plano e registrar métricas. |
| Sincronismo | Gerar e validar os parâmetros finais câmera ↔ robô. |

Regra de release para o POC Não atualizar diretamente o PCBOX com alterações não versionadas. Cada campanha de calibração deve registrar a versão/tag do software, o hash do modelo RF-DETR e a identificação da calibração utilizada.

# 13. Instruções para Cursor / Codex

1. Ler PRD/SDD antes de iniciar qualquer feature.

2. Planejar a alteração e listar arquivos afetados antes de mudanças grandes.

3. Implementar uma feature por vez e manter testes locais.

4. Não criar tags adicionais no CLP; o contrato é RobFrom_Coord_CurrBase_Tool[0..5].

5. CIP é somente leitura no POC.

6. Exibir Rx e Ry, mas não usá-los no ajuste planar sem requisito específico.

7. Normalizar o ângulo visual para [0°,180°) com testes para 0°, 90°, 179° e equivalência de 180°.

8. Não implementar DirectionResolver baseado em marca assimétrica nesta versão.

9. Tratar o offset funcional de 57,5 mm explicitamente e com rotação; não absorvê-lo como translação fixa.

10. Nunca gravar um RobotPoseSnapshot sem confirmação humana.

11. Planos Z devem ser configuráveis, com default 0/200/400 mm.

12. Usar 7 pontos por plano por default e coletar adicionais somente quando a validação exigir.

13. Registrar versão do app, hash do checkpoint RF-DETR, parâmetros da sessão e Git commit/tag.

14. Não fazer deploy ou alteração direta no PCBOX fora do fluxo Git/GitHub acordado.

# 14. Pontos ainda pendentes antes da v1.0

1. Confirmar no Sysmac o tipo de dado de RobFrom_Coord_CurrBase_Tool e as unidades efetivas de posição/orientação.

2. Confirmar no POC que a convenção 0° ≤ θv < 180° horário coincide visualmente com a interpretação esperada do molde.

3. Confirmar se o sentido local '+57,5 mm para a direita' corresponde ao +Xm usado na fórmula do offset.

4. Definir os limites finais de erro XY e angular após a campanha de Curitiba.

5. Informar owner/repositório exato do GitHub onde a versão do POC será publicada.

# 15. Referências do projeto

Infográfico: Sincronismo Visão Computacional ↔ Robô.

Procedimento_Calibracao_Visao_Robo.pdf.

PLAYBOOK_STAPI_CIP.md.

Bundle RF-DETR de segmentação fornecido para o POC.

Feedback de Guilherme de 16/09/2026 sobre quantidade de pontos, simplificação do CLP e modo manutenção manual.

Respostas consolidadas de 16/09/2026 sobre variáveis Sysmac, Rx/Ry, convenção angular, offset de 57,5 mm, tolerâncias e planos Z.